Учреждение образования

«Белорусский государственный технологический университет»

Кафедра информационных систем и технологий

Лабораторная работа №5

ЦИФРОВАЯ МОДУЛЯЦИЯ В СИСТЕМАХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ. QPSK-МОДУЛЯТОР

Выполнил:

Студент 2 курса 7 группы ФИТ

Бобрович Г.С.

2022 г.

Цель работы: исследование структурной модели  QPSK-манипулятора; наблюдение временных диаграмм формирования сигналов структурной модели QPSK-манипулятора; исследование сигнальных созвездий и спектров квадратурных манипуляций.

Задание 1

Создать имитационную модель QPSK-модулятора (рис. 2.15). Для упрощения поиска необходимых компонентов модели использовать внутреннюю поисковую систему пакета SimuLink.

– PN Sequence Generator. Sample time: 1/1200;

– Unipolar to Bipolar Converter. M-ary number: 2;

– Buffer. Output buffer size (per channel): 2;

– Sine Wave. Frequency (rad/sec): 753600; Phase (rad): −pi/2;

– Sine Wave 1. Frequency (rad/sec): 753600; Phase (rad): 0;

– Scope. Time range: 12; Tick labels: all;

– Simulation time Start time: 0.0;Stop time:12.0.

Собранная схема:

Осциллограф Scope

Строит графики исследуемых сигналов в функции времени.

Схема исследования манипулятора QPSK

Осциллограф Scope1

Осциллограф Scope2

Задание 2

Создать имитационную модель QPSK-модулятора.

Собранная схема:

Установить параметры:

– значение порождающего полинома короткой ПСП Random Integer в Inicial seed – согласно пяти последним цифрам номера билета учащегося, а код второго Random Integer получить смещением на один разряд предыдущего порождающего полинома;

Двоичная: 10001000010

Сдвиг влево: 00010000101

Число в десятичной: 133

– M-ary number: 2;

– Sample time: 1/1.2288/10^6;

– кодовый индекс генератору кода Уолша принять равным двум последним цифрам номера билета учащегося;

– Sample time: 1/1.2288/10^6;

– установить время расчета: 0.128.

Scope

Задание 3

Исследовать сигнальные созвездия квадратурных манипуляций, для этого:

– собрать последовательно схемы исследования (рис. 2.17, 2.18) применяя вышеизложенную методику, и сохранить созданные имитационные модели в расширении *.mdl;

Собранная схема 2.17:

– установить в Random Integer: Sample time: 1/(38400/544*200), флажок – Frame-based outputs, Samples per frame: 200;

– установить время расчета: 0.1;

– в блоке Error Rate Calculator параметр Output data должен быть переключен на Port;

– изменять параметр М (M-ary number) от 2 до 256 в блоках Random Integer, Rectangular QAM (в блоке AWGN установить отношение сигнал/шум не менее 30 дБ);

– наблюдать и зарисовать сигнальные созвездия в отчет. Подписать каждое сигнальное созвездие, указав, к какому виду манипуляции оно относится;

Сигнальное созвездие — представление всевозможных значений комплексной амплитуды манипулированного радиосигнала на комплексной плоскости.

Радиосигнал представляется в виде двухмерной точечной диаграммы на комплексной плоскости, точками на которой являются все возможные символы, представленные в геометрической форме. Более абстрактно, на диаграмме отмечены все значения, которые могут быть выбраны данной схемой манипуляции, как точки на комплексной плоскости. Сигнальные созвездия, полученные в результате измерения радиосигнала, могут использоваться для определения типа манипуляции, рода интерференции и уровня искажений.

Двухуровневая модуляция M = 2

Двухуровневая модуляция M = 4

Двухуровневая модуляция M = 8

Двухуровневая модуляция M = 16

Двухуровневая модуляция M = 32

Двухуровневая модуляция M = 64

Двухуровневая модуляция M = 128

Двухуровневая модуляция M = 256

– исследовать помехоустойчивость модуляции 4QAM, для чего построить зависимость BER (Bit Error Rate) = f(SNR), изменяя Es/No в блоке AWGN от −30 до 30 дБ с шагом 10 дБ.

Собранная схема 2.18:

– установить в Random Integer: Sample time: 1/(36000/512*108); флажок – Frame-based outputs; Samples per frame: 108; M-ary number: 4;

– установить в Integer to Bit Converter: Number of bits per integer(M): 2;

– установить в Bit to Integer Converter: Number of bits per integer(M): 2;

– установить время расчета: 0.1;

– построить зависимости SER (Symbol Error Rate) = f(SNR) и BER (Bit Error Rate) = f(SNR), изменяя Es/No в блоке AWGN от −30 до 30 дБ с шагом 10 дБ. Для этого можно использовать графический пользовательский интерфейс BERTool (новая версия Release 14). Вызывают интерфейс командой bertool в Command Window.

Помехоустойчивость модуляции – Зависимость SER от удельных энергетических затрат Eb/N0

Задача 4

Открыть демонстрационную модель TETRA (Terrestrial Trunked Radio) physical layer PI/4-DQPSK modulation (рис. 2.19).

Установить время расчета и включить схему.

Занести наблюдаемые диаграммы в отчет для различных значений SNR (−10; 0; 10; 20; 30).

Наблюдать диаграммы и построить зависимость BER (Bit Error Rate) = f(SNR), изменяя Es/No в блоке AWGN от −2 до 16 дБ с шагом 2 дБ. Сделать выводы.

Выполнить п. 12–14 для демонстрационной модели TETRA (Terrestrial Trunked Radio) physical layer 4-QAM modulation (рис. 2.20).

Модель:

Bertool

Вывод: в результате лабораторной работы мы научились исследовать структурную модель QPSK манипулятора, наблюдать временные диаграммы формирования сигналов структурной модели QPSK манипулятора и исследовать сигнальные созвездия и спектры квадратурных манипуляций.

Контрольные вопросы

1. Опишите базовые принципы модуляции QPSK.

Квадратурная фазовая манипуляция или QPSK – это принцип модуляции при котором фаза модулированного сигнала сдвигается в зависимости от входного потока бит на угол -135°, -45°, +45° или +135°. QPSK модуляция строится на основе кодирования двух бит передаваемой информации одним символом. При этом символьная скорость в два раза ниже скорости передачи информации.

2. В чем различие между фазовой и относительной фазовой модуляциями?

В фазовой модуляции для передачи логических нулей и единиц используют сигналы одной и той же частоты, и амплитуды, но смещенные относительно друг друга по фазе.

При относительной фазовой модуляции кодирование информации происходит за счет сдвига фазы по отношению к предыдущему состоянию сигнала. Фактически приемник должен улавливать не абсолютное значение фазы принимаемого сигнала, а лишь изменение этой фазы. То есть информация кодируется изменением фазы.

3. В чем основные преимущества и недостатки многопозиционных систем передачи дискретных сообщений?

Преимущества:

- увеличение скорости передачи дискретных сообщений

- высокая надежность и качество съема информации

- использования пауз между радиоимпульсами для передачи сообщений по другим независимым каналам связи;

- снятия проблемы инерционности схемы установки фазы очередного дискрета в каждом канале связи благодаря наличию интервала между возбуждающими импульсами

Недостатки:

- рост асимметрии их частотной характеристики

- искажению или полному разрушению фазового признака сигнала при переходных процессах

- возрастает уровень шума

- ухудшается энергетика радиолинии

- ухудшается допустимая скорость передачи информации.

4. Что означают «символьная» и «битовая» вероятности ошибок?

Вероятность ошибки, т. е. вероятность того, что принятое числовое зна-чение не совпадает с переданным:

-    битовая — вероятность того, что принятое значение бита не совпадает с переданным, обозначается как Pb или BER (Bit Error Rate), Pb ∈ [0, 0,5];

- символьная — вероятность того, что принятое значение символа не совпадает с переданным, обозначается как Psym или SER (Symbol Error Rate).

5. Как связаны предельные показатели энергетической и спектральной эффективности цифровых систем передачи? Что такое «граница Шеннона»?

Где Rb - скорость передачи (бит/c), W - ширина используемой полосы пропускания радиоканала (Гц), Eb/No – удельные энергетические затраты, Rb/W – спектральная эффективность.

Данное соотношение устанавливает зависимость максимальной теоретически достижимой спектральной эффективности Rb/W от удельных энергетических затрат Eb/N0.

Под границей Шеннона понимается максимальная скорость передачи, для которой имеется возможность (выбрать сигнально-кодовую конструкцию) исправить ошибки в канале с заданным отношением сигнал/шум.

6. Как можно достичь границы Шеннона при многопозиционной передаче?

Приближение к пределу Шеннона возможно за счет перехода от двоичной передачи символов к многопозиционной передаче кодовых слов с соответствующим расширением полосы частот и увеличением времени обработки сигналов, что реализуется, например, в результате использования многопозиционного ансамбля ортогональных составных сигналов или применения кодирования.

7. Перечислить достоинства и недостатки QPSK, OQPSK, PI/4 DQPSK видов модуляции.

Один из недостатков связан с тем, что в случае квадратурной фазовой модуляции (QPSK) при одновременной смене символов в обоих каналах модулятора (с +1, –1 на –1, +1 или с +1, +1 на –1, –1) в сигнале QPSK происходит скачок фазы на 180°. Такие скачки фазы, имеющие место и при обыкновенной двухфазной модуляции, вызывают паразитную амплитудную модуляцию огибающей сигнала. В результате этого при прохождении сигнала через узкополосный фильтр возникают провалы огибающей до нуля. Такие изменения сигнала нежелательны, поскольку приводят к увеличению энергии боковых полос и помех в канале связи.

Для того чтобы избежать этого нежелательного явления, прибегают к так называемой квадратурной фазовой модуляции со сдвигом (Offset QPSK, OQPSK).

Другим, более серьезным недостатком фазовой модуляции является то обстоятельство, что при декодировании сигнала приемник должен определять абсолютное значение фазы сигнала, так как в фазовой модуляции информация кодируется именно абсолютным значением фазы сигнала. Для этого необходимо, чтобы приемник имел информацию об «эталонном» синфазном сигнале передатчика. Тогда путем сравнения принимаемого сигнала с эталонным можно определять абсолютный сдвиг фазы. Следовательно, необходимо каким-то способом синхронизировать сигнал передатчика с эталонным сигналом приемника (по этой причине фазовая модуляция получила название синхронной). Реализация синхронной передачи достаточно сложна, поэтому более широкое распространение получила разновидность фазовой модуляции, называемая относительной фазовой модуляцией (DifferentialPhaseShiftKeying, DPSK).

8. Из каких узлов состоит QPSK-манипулятор стандарта CDMA?

Состоит из универсального квадратурного модулятора с фазовращателем. Синфазная и квадратурная составляющие это ничто иное, как реальная и мнимая части комплексной огибающей QPSK сигнала.

9. Что за устройство выполняет функцию источника сигнала в модели QPSK-манипулятора?

Источником сигнала является либо, например, кодер MPEG-2, либо внутренний испытательный источник данных.

10. К какому типу системы CDMA можно отнести исследуемую модель?

CDMA2000

11. В каком узле осуществляется расщепление, а в каком модуляция?

Расщепление осуществляется в узле Deinterlacer, а модуляция в блоке Rectangular QAM Modulator Baseband.

12. В каком узле осуществляется скремблирование, для чего оно

проводится?

Блок Scrambler скремблирует входной сигнал скаляра или вектора-столбца.

Скремблирование — обратимое преобразование цифрового потока без изменения скорости передачи с целью получения свойств случайной последовательности.

13. Где расположен генератор функции Уолша и псевдослучайной последовательности (ПСП)?

Схема 2.16 (см. выше)

В прямом канале модуляция сигнала функциями Уолша (бинарная фазовая манипуляция) используется для различения разных физических каналов данной БС; модуляция длинной ПСП (бинарная фазовая манипуляция) – с целью шифрования сообщений; модуляция короткой ПСП (квадратурная фазовая манипуляция двумя ПСП одинакового периода) – для расширения полосы и различения сигналов разных БС

14. Какую функцию выполняет Product модели QPSK-манипулятора?

Блок Product выводит результат умножения двух входов: два скаляра, скаляр и не скалярное, или два не скаляра, которые имеют те же размерности.

15. Какую функцию выполняет XOR модели QPSK-манипулятора?

Найти логическое исключающее ИЛИ.

16. Какую функцию выполняет Sum of Elements модели QPSK-манипулятора?

Возвращает сумму всех элементов.

17. Какую функцию выполняет Unit delay модели QPSK-манипулятора?

Задержка сигнала на один период выборки.

18. Какой критерий используется для сравнения различных методов модуляции при передаче непрерывных сообщений?

Единого обобщенного критерия для сравнения различных методов модуляции нет. В качестве таких критериев наиболее распространенными являются: помехоустойчивость, требуемая полоса частот, относительная сложность аппаратуры. Решающим фактором при определении метода модуляции является его помехоустойчивость.